重 庆 邮 电 大 学

实 验 报 告 册

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学年学期 | 2025-2026学年 第2学期 | 课程名称 | 机器人技术 |
| 学号 |  | 姓名 |  |
| 班级 |  | 电话 |  |
| 学院 |  | 指导教师 |  |

重庆邮电大学教务处制

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 学号 |  |
| 班级 |  | 实验序号 | 实验一 |
| 日期 | 2026.5.14 | 地点 |  |
| 实验名称 | 常用开发和代码管理工具 | 学时数 | 4 |
| 指导教师 |  | 成绩 |  |

## 一、实验目的

掌握ROS常用开发工具Roboware Studio、Git/GitHub、Gazebo、Rviz、rqt和rosbag的基本使用方法，理解各工具在ROS开发中的作用。

## 二、实验要求

1. 在Roboware Studio中创建Catkin工作空间，编写ROS节点实现Hello World消息发布与订阅。

2. 创建GitHub仓库，配置SSH密钥，将代码推送到远程仓库。

3. 运行Gazebo机器人仿真案例，使用Rviz可视化显示。

4. 运行小乌龟例程，使用rqt_graph查看通信结构，使用rosbag录制并回放数据。

## 三、实验设备

Ubuntu 16.04/20.04操作系统，ROS Noetic，Roboware Studio，Git，GitHub，Gazebo，Rviz，rqt，rosbag。

## 四、实验原理

ROS采用分布式节点通信架构，节点间通过话题（Topic）发布/订阅消息。Catkin工作空间是ROS代码的编译环境。Git是分布式版本控制系统，GitHub提供远程代码托管。Gazebo是三维物理仿真平台，Rviz是三维可视化工具。rqt_graph可图形化显示节点通信拓扑，rosbag可录制和回放ROS消息用于调试分析。

## 五、实验步骤与内容

1. Roboware Studio — Hello World

(1) 创建Catkin工作空间：

mkdir -p ~/catkin_ws/src && cd ~/catkin_ws && catkin_make

(2) 编写发布者节点 talker.py：

#!/usr/bin/env python3
import rospy
from std_msgs.msg import String

rospy.init_node('talker_node')
pub = rospy.Publisher('chatter', String, queue_size=10)
rate = rospy.Rate(10)
while not rospy.is_shutdown():
    msg = "Hello World !"
    rospy.loginfo(msg)
    pub.publish(msg)
    rate.sleep()

(3) 编写订阅者节点 listener.py：

#!/usr/bin/env python3
import rospy
from std_msgs.msg import String

def callback(data):
    rospy.loginfo("I heard: %s", data.data)

rospy.init_node('listener_node')
rospy.Subscriber('chatter', String, callback)
rospy.spin()

(4) 运行：依次执行 roscore、rosrun hello_ros talker.py、rosrun hello_ros listener.py，终端输出 "Hello World !"。

[pic] Hello World运行截图

2. Git & GitHub

创建GitHub仓库并生成SSH密钥（ssh-keygen -t rsa），将公钥添加到GitHub。初始化本地仓库并推送：

git init && git add . && git commit -m "first commit" && git remote add origin git@github.com:xxx/hello_ros.git && git push -u origin main

[pic] GitHub仓库截图

3. Gazebo & Rviz

运行实验室机器人案例：

roslaunch robot_sim_demo robot_spawn.launch

Gazebo启动机器人仿真场景，Rviz显示机器人传感器数据。

[pic] Gazebo+Rviz仿真截图

4. rqt & rosbag

启动小乌龟并查看通信图：

roscore & rosrun turtlesim turtlesim_node & rosrun turtlesim turtle_teleop_key & rqt_graph

录制并回放数据：

rosbag record -a    # 录制
rosbag play <bag文件>   # 回放

[pic] rqt_graph截图

## 六、结果与分析

成功完成Hello World消息收发，验证了ROS发布/订阅通信机制。GitHub仓库创建并推送成功。Gazebo仿真环境和Rviz可视化正常运行。rqt_graph清晰展示了节点通信拓扑，rosbag成功录制和回放数据。过程中遇到catkin_make编译权限问题，通过chmod修改文件权限解决。

## 七、心得体会

通过本实验熟悉了ROS开发的基本工具链：Roboware Studio提供IDE环境，Git管理代码版本，Gazebo/Rviz实现仿真与可视化，rqt_graph和rosbag辅助调试分析。这些工具为后续机器人开发奠定了基础。

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 学号 |  |
| 班级 |  | 实验序号 | 实验二 |
| 日期 | 2026.5.29 | 地点 |  |
| 实验名称 | 机器人URDF模型建立、控制及Gazebo仿真 | 学时数 | 4 |
| 指导教师 |  | 成绩 |  |

## 一、实验目的

学习使用URDF建立四轮小车机器人模型，掌握ArbotiX控制与Rviz显示方法，了解ros_control控制器配置，实现Gazebo环境下的机器人仿真与摄像头图像显示。

## 二、实验要求

1. 创建四轮小车URDF模型（后轮驱动、前轮转向），车顶安装摄像头。

2. 使用ArbotiX和Rviz控制小车运动。

3. 配置ros_control控制器，在Gazebo中仿真小车运动并显示摄像头图像。

## 三、实验设备

Ubuntu 20.04，ROS Noetic，Rviz，Gazebo，ArbotiX，ros_control，xacro，robot_state_publisher。

## 四、实验原理

URDF（Unified Robot Description Format）是ROS中描述机器人模型的XML格式，使用<link>定义刚体部件（视觉、碰撞、惯性属性），<joint>定义部件间连接关系。ArbotiX提供差速驱动控制器。ros_control是ROS的机器人控制框架，通过PID控制器实现关节速度/位置控制。Gazebo集成URDF模型，通过插件实现物理仿真和传感器模拟。

## 五、实验步骤与内容

1. 创建URDF模型

建立四轮小车模型 car.urdf，关键结构如下：

<robot name="four_wheel_car">
  <link name="base_link">        <!-- 车身：0.5x0.3x0.1m -->
    <visual> <geometry><box size="0.5 0.3 0.1"/></geometry> </visual>
  </link>
  <link name="left_rear_wheel"> <!-- 后轮：radius=0.08m -->
    <visual> <geometry><cylinder radius="0.08" length="0.04"/></geometry> </visual>
  </link>
  <joint name="left_rear_wheel_joint" type="continuous">  <!-- 后轮转动关节 -->
    <parent link="base_link"/><child link="left_rear_wheel"/>
    <origin xyz="-0.15 -0.17 0.02"/><axis xyz="0 1 0"/>
  </joint>
  <!-- 右后轮、左前轮、右前轮结构类似 -->
  <link name="camera_link">      <!-- 摄像头安装在顶部 -->
    <visual> <geometry><box size="0.05 0.05 0.05"/></geometry> </visual>
  </link>
  <joint name="camera_joint" type="fixed">
    <parent link="base_link"/><child link="camera_link"/>
    <origin xyz="0 0 0.15"/>
  </joint>
  <!-- Gazebo差速驱动和摄像头插件 --></robot>

2. ArbotiX + Rviz显示

launch文件 car_display.launch 加载模型并启动Rviz：

<launch>
  <param name="robot_description" command="$(find xacro)/xacro $(find car_description)/urdf/car.urdf"/>
  <node pkg="robot_state_publisher" type="robot_state_publisher" name="robot_state_publisher"/>
  <node pkg="joint_state_publisher_gui" type="joint_state_publisher_gui" name="joint_state_publisher_gui"/>
  <node pkg="rviz" type="rviz" name="rviz"/>
</launch>

[pic] Rviz URDF模型显示截图

3. ros_control + Gazebo仿真

配置控制器参数 controllers.yaml：

car:
  left_rear_wheel_joint:
    type: effort_controllers/JointVelocityController
    joint: left_rear_wheel_joint
    pid: {p: 100.0, i: 0.0, d: 0.0}
  right_rear_wheel_joint:  # 类似配置
    type: effort_controllers/JointVelocityController
    joint: right_rear_wheel_joint
    pid: {p: 100.0, i: 0.0, d: 0.0}

启动Gazebo仿真：roslaunch car_description car_gazebo.launch

[pic] Gazebo仿真+摄像头图像截图

## 六、结果与分析

成功建立四轮小车URDF模型并在Rviz中显示。通过ArbotiX实现了键盘控制小车运动。Gazebo仿真中，差速驱动插件正常工作，摄像头图像成功发布到/camera/image_raw话题。控制器PID参数需要根据实际仿真效果微调。

## 七、心得体会

通过本实验掌握了URDF建模方法，理解了link/joint的结构设计。对比了ArbotiX与ros_control两种控制方式的差异：ArbotiX适合快速原型验证，ros_control配合Gazebo可进行更真实的物理仿真。

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 学号 |  |
| 班级 |  | 实验序号 | 实验三 |
| 日期 | 2026.6.6 | 地点 |  |
| 实验名称 | ROS语音对话实验 | 学时数 | 4 |
| 指导教师 |  | 成绩 |  |

## 一、实验目的

学习使用PocketSphinx功能包实现离线语音识别，使用科大讯飞SDK实现在线语音识别与合成，并通过语音控制机器人运动。

## 二、实验要求

1. 安装PocketSphinx及其中文模型，实现麦克风语音识别。

2. 集成科大讯飞语音听写SDK，实现高精度语音识别。

3. 通过语音命令控制小海龟（前进、后退、左转、右转、停止）。

## 三、实验设备

Ubuntu 20.04，ROS Noetic，PocketSphinx，科大讯飞SDK（iat语音听写），pyaudio，websocket-client，turtlesim。

## 四、实验原理

PocketSphinx是CMU开发的开源语音识别引擎，支持离线中英文识别，基于HMM声学模型。科大讯飞语音听写API采用WebSocket长连接，使用HMAC-SHA256鉴权，将PCM音频流实时发送至云端，返回识别文本。ROS节点接收识别结果，通过关键词匹配解析控制命令，发布Twist消息控制turtlesim小海龟运动。

## 五、实验步骤与内容

1. PocketSphinx语音识别

基于speech_recognition库封装PocketSphinx识别节点：

#!/usr/bin/env python3
import rospy, speech_recognition as sr
from std_msgs.msg import String

rospy.init_node("sphinx_demo")
pub = rospy.Publisher("/voice/recognized", String, queue_size=10)
rec = sr.Recognizer()
mic = sr.Microphone()

with mic as source:
    rec.adjust_for_ambient_noise(source, duration=1)
    audio = rec.listen(source, timeout=5)
text = rec.recognize_sphinx(audio)  # 离线识别
pub.publish(String(data=text))

[pic] PocketSphinx识别结果截图

2. 科大讯飞SDK语音控制

通过WebSocket连接讯飞语音听写API（HMAC-SHA256鉴权），实时采集麦克风音频并上传：

# 鉴权URL构建
sig_raw = f"host: {HOST}\ndate: {date}\nGET /v2/iat HTTP/1.1"
sig = base64.b64encode(hmac.new(API_SECRET.encode(), sig_raw.encode(), hashlib.sha256).digest()).decode()
ws_url = f"wss://{HOST}/v2/iat?authorization={quote(auth)}&date={date}&host={HOST}"

# 语音命令解析
def parse(self, text):
    if "前进" in text: return "forward"
    if "后退" in text: return "backward"
    if "左转" in text: return "left"
    if "右转" in text: return "right"
    if "停止" in text: return "stop"

启动：roslaunch voice_control voice_control.launch，对着麦克风说出命令字控制小海龟。

[pic] 语音控制小海龟截图

## 六、结果与分析

PocketSphinx离线识别对简单短词（如数字、方向）准确率较好，但对长句和噪声环境下效果有限。科大讯飞云端识别准确率显著提高，支持连续语音输入。成功实现了语音→识别文本→命令解析→turtlesim控制的完整流程。讯飞SDK需注意API密钥安全，实际部署应避免硬编码。

## 七、心得体会

通过本实验理解了语音识别的基本流程：音频采集→特征提取→声学模型→语言模型→文本输出。PocketSphinx适合离线场景，讯飞SDK适合高精度需求。ROS的话题通信机制使语音识别节点与控制节点解耦，便于扩展。

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 学号 |  |
| 班级 |  | 实验序号 | 实验四 |
| 日期 | 2026.6.12 | 地点 |  |
| 实验名称 | 人脸检测和自主导航实验 | 学时数 | 4 |
| 指导教师 |  | 成绩 |  |

## 一、实验目的

学习使用OpenCV实现人脸检测，掌握ROS SLAM建图与自主导航技术，了解不同建图算法和路径规划方法。

## 二、实验要求

1. 安装OpenCV库，编写人脸检测节点。

2. 使用gmapping进行SLAM建图。

3. 配置move_base实现机器人自主导航。

## 三、实验设备

Ubuntu 20.04，ROS Noetic，OpenCV，cv_bridge，gmapping，amcl，move_base，DWA局部规划器，Gazebo。

## 四、实验原理

人脸检测使用OpenCV的Haar级联分类器（Haar Cascade），通过提取图像Haar特征并用AdaBoost训练的级联分类器检测人脸区域。SLAM使用gmapping算法（基于Rao-Blackwellized粒子滤波），结合激光雷达数据和里程计信息同时定位与建图。自主导航使用move_base框架，全局规划采用Navfn，局部规划采用DWA（Dynamic Window Approach），AMCL进行蒙特卡洛定位。

## 五、实验步骤与内容

1. OpenCV人脸检测

#!/usr/bin/env python3
import rospy, cv2
from sensor_msgs.msg import Image
from cv_bridge import CvBridge

class FaceDetector:
    def __init__(self):
        self.bridge = CvBridge()
        cascade = cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_frontalface_default.xml'
        self.face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cascade)
        self.image_sub = rospy.Subscriber('/camera/rgb/image_raw', Image, self.callback)

    def callback(self, msg):
        cv_image = self.bridge.imgmsg_to_cv2(msg, 'bgr8')
        gray = cv2.cvtColor(cv_image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        gray = cv2.equalizeHist(gray)
        faces = self.face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.1, 5, minSize=(30,30))
        for (x, y, w, h) in faces:
            cv2.rectangle(cv_image, (x,y), (x+w,y+h), (0,255,0), 2)

订阅Gazebo仿真摄像头图像话题 /camera/rgb/image_raw，检测人脸并用绿色矩形框标注。

[pic] 人脸检测结果截图

2. SLAM建图

使用gmapping进行激光SLAM建图：

roslaunch my_robot gmapping.launch

配置参数：粒子数80，地图更新间隔1.0s，激光最大距离15m。通过键盘遥控机器人在环境中移动，gmapping实时构建栅格地图。建图完成后保存：

rosrun map_server map_saver -f ~/catkin_ws/src/my_robot/maps/my_map

[pic] SLAM建图结果截图

3. 自主导航

使用AMCL定位 + move_base导航：

roslaunch my_robot amcl_navigation.launch

关键配置 — 全局代价地图使用静态地图层，局部代价地图使用4x4m滚动窗口；DWA规划器参数：

DWAPlannerROS:
  max_vel_x: 0.8       # 最大线速度
  max_vel_theta: 2.0   # 最大角速度
  xy_goal_tolerance: 0.15  # 目标位置容差
  yaw_goal_tolerance: 0.15 # 目标角度容差

在Rviz中使用"2D Nav Goal"工具设置目标点，机器人自动规划路径并避开障碍物。

[pic] 自主导航截图

## 六、结果与分析

人脸检测节点成功从Gazebo摄像头图像中检测并标注人脸，Haar级联分类器在正面人脸场景下准确率较高。gmapping成功构建了室内环境栅格地图，粒子数80在精度和计算量间取得平衡。自主导航测试中，DWA规划器生成的轨迹平滑，机器人可避开障碍物到达目标点。局部规划有时在窄通道中出现振荡，可通过调整inflation_radius参数改善。

## 七、心得体会

通过本实验掌握了ROS视觉处理和导航技术栈：OpenCV提供视觉算法、gmapping/AMCL实现定位与建图、move_base框架整合全局和局部规划。理解了不同建图算法（gmapping vs hector）的适用场景，以及DWA速度采样规划的原理。